公共建筑碳排放计算报告

基于 GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》
基于 JS/T 303-2026《公共机构碳排放核算指南》

| 项目名称： | {{项目名称}} |
| --- | --- |
| 建筑地址： | {{建筑地址}} |
| 建筑类型： | {{建筑类型}} |
| 建筑面积： | {{建筑面积}} m² |
| 计算年度： | {{计算年度}}年 |
| 编制单位： | __________________________ |
| 审 核 人： | __________________________ |
| 编制日期： | ______年____月____日 |

# 目 录

1. 概述

2. 核算依据与标准

3. 项目基本信息

4. 核算边界与范围

5. 运行阶段碳排放计算

5.1 负荷计算

5.2 暖通空调系统

5.3 生活热水系统

5.4 照明系统

5.5 电梯及其他设备

5.6 可再生能源系统

6. 建材生产及运输阶段碳排放计算

6.1 建材生产阶段

6.2 建材运输阶段

7. 建造及拆除阶段碳排放计算

7.1 土方及结构工程

7.2 装饰装修及机电安装

7.3 拆除阶段

8. 水资源与废弃物碳排放

9. 绿地碳汇与隐含碳排放

10. 碳排放汇总与强度分析

11. 减排措施与建议

12. 核算结论

附录A：计算参数表

附录B：能源碳排放因子表

附录C：建材碳排放因子表

# 1. 概述

## 1.1 编制目的

为贯彻国家有关应对气候变化和节能减排的方针政策，规范公共建筑碳排放计算方法，节约资源，保护环境，特编制本碳排放计算报告。本报告采用精细化计算单元方式，将建筑全生命周期碳排放拆分为39个独立计算单元，实现单一职责、独立完整、易于扩展和维护的计算体系。

## 1.2 适用范围

本报告适用于新建、扩建和改建的民用建筑的运行、建造及拆除、建材生产及运输阶段的碳排放计算。本报告针对公共建筑类型，包括办公建筑、商业建筑、医院、学校、酒店等。

# 2. 核算依据与标准

## 2.1 主要标准

GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》

JS/T 303-2026《公共机构碳排放核算指南》

GB/T 24040《环境管理 生命周期评价 原则与框架》

GB/T 24044《环境管理 生命周期评价 要求与指南》

GB 50189《公共建筑节能设计标准》

GB 50555《民用建筑节水设计标准》

GB 50034《建筑照明设计标准》

# 3. 项目基本信息

## 3.1 建筑基本信息

| 项目 | 数值 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | {{项目名称}} | - | 项目文件 |
| 建筑地址 | {{建筑地址}} | - | 规划许可证 |
| 建筑类型 | {{建筑类型}} | - | 设计文件 |
| 建筑面积 | {{建筑面积}} | m² | 房产证 |
| 使用人数 | {{使用人数}} | 人 | 物业记录 |
| 年运行天数 | 365 | 天 | 实际运行 |
| 绿地面积 | {{绿地面积}} | m² | 规划许可证 |
| 光伏装机容量 | {{光伏装机容量}} | kWp | 设计文件 |

## 3.2 气象参数

| 参数 | 数值 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年太阳辐射照度 | {{年太阳辐射照度}} | kWh/m² | 气象局 |
| 采暖室外计算温度 | {{采暖室外计算温度}} | °C | 设计规范 |
| 空调室外计算温度 | {{空调室外计算温度}} | °C | 设计规范 |
| 冬季室外平均风速 | {{冬季室外平均风速}} | m/s | 气象局 |

# 4. 核算边界与范围

## 4.1 核算边界

根据GB/T 51366-2019第3.0.1条，本核算以单栋建筑（或建筑群）为计算对象。核算边界涵盖以下三个阶段：

（建材生产及运输阶段）建筑主体结构材料、围护结构材料、构件和部品等主要建材的生产过程碳排放和运输过程碳排放。

（建造及拆除阶段）分部分项工程施工碳排放、措施项目碳排放、拆除碳排放。

（运行阶段）暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源系统碳排放。

# 5. 运行阶段碳排放计算

## 5.1 负荷计算

### 5.1.1 冷负荷计算

年冷负荷计算公式：年冷负荷 = 建筑面积 × 冷负荷指标 × 年供冷小时数 × 同时使用系数 / 1000

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积 | {{建筑面积}} | m² |
| 冷负荷指标 | {{冷负荷指标}} | W/m² |
| 年供冷小时数 | {{年供冷小时数}} | h |
| 同时使用系数 | 0.8 | - |
| 年冷负荷 | {{年冷负荷}} | kWh |

### 5.1.2 热负荷计算

年热负荷计算公式：年热负荷 = 建筑面积 × 热负荷指标 × 年供暖小时数 × 同时使用系数 / 1000

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积 | {{建筑面积}} | m² |
| 热负荷指标 | {{热负荷指标}} | W/m² |
| 年供暖小时数 | {{年供暖小时数}} | h |
| 同时使用系数 | 0.75 | - |
| 年热负荷 | {{年热负荷}} | kWh |

## 5.2 暖通空调系统

### 5.2.1 冷源系统

冷源系统能耗 = 年冷负荷 / COP + 输配系统能耗

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 年冷负荷 | {{年冷负荷}} | kWh |
| 冷源系统COP | {{冷源COP}} | - |
| 冷冻水泵功率 | {{冷冻水泵功率}} | kW |
| 冷却水泵功率 | {{冷却水泵功率}} | kW |
| 冷却塔功率 | {{冷却塔功率}} | kW |
| 冷源系统总能耗 | {{冷源系统能耗}} | kWh |

### 5.2.2 制冷剂排放

制冷剂年排放量 = 充注量 × 台数 / 设备寿命 × 年泄漏率

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 制冷剂类型 | {{制冷剂类型}} | - |
| GWP值 | {{GWP值}} | - |
| 充注量 | {{制冷剂充注量}} | kg/台 |
| 设备台数 | {{设备台数}} | 台 |
| 设备寿命 | 15 | 年 |
| 年泄漏率 | 5 | % |
| 制冷剂年排放量 | {{制冷剂年排放}} | tCO₂e |

## 5.3 生活热水系统

年耗热量 = 4.187 × 用水人数 × 用水定额 × (设计热水温度 - 设计冷水温度) / 24 × 年使用天数

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 用水人数 | {{用水人数}} | 人 |
| 用水定额 | 50 | L/人·天 |
| 设计热水温度 | 60 | °C |
| 设计冷水温度 | 10 | °C |
| 年使用天数 | 365 | 天 |
| 热源效率 | 0.9 | - |
| 生活热水年能耗 | {{生活热水年能耗}} | kWh |

## 5.4 照明系统

照明年能耗 = Σ(面积 × 功率密度 × 日运行时间 × 年运行天数) / 1000

| 区域 | 面积(m²) | 功率密度(W/m²) | 日运行时间(h) | 年运行天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | {{办公室面积}} | 9 | 10 | 250 |
| 会议室 | {{会议室面积}} | 11 | 8 | 250 |
| 大堂门厅 | {{大堂面积}} | 15 | 14 | 365 |
| 走廊 | {{走廊面积}} | 5 | 14 | 365 |
| 地下车库 | {{车库面积}} | 2 | 24 | 365 |
| 照明年能耗合计 | {{照明年能耗}} | kWh |  |  |

## 5.5 电梯及其他设备

### 5.5.1 电梯系统

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 客梯数量 | {{客梯数量}} | 台 |
| 客梯载重 | {{客梯载重}} | kg |
| 客梯速度 | {{客梯速度}} | m/s |
| 货梯数量 | {{货梯数量}} | 台 |
| 特定能量消耗 | {{电梯特定能耗}} | mWh/kgm |
| 年运行时间 | {{电梯年运行时间}} | h |
| 电梯年能耗 | {{电梯年能耗}} | kWh |

### 5.5.2 数据中心

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| IT设备总功率 | {{IT设备功率}} | kW |
| PUE值 | 1.8 | - |
| 年运行时间 | 8760 | h |
| 数据中心年能耗 | {{数据中心年能耗}} | kWh |

## 5.6 可再生能源系统

### 5.6.1 光伏发电

年发电量 = 光伏面板面积 × 年辐射照度 × 转换效率 × (1 - 系统损失率)

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 光伏面板面积 | {{光伏面积}} | m² |
| 年辐射照度 | {{年太阳辐射照度}} | kWh/m² |
| 转换效率 | 18 | % |
| 系统损失率 | 20 | % |
| 年发电量 | {{光伏年发电量}} | kWh |
| 电网排放因子 | 0.5836 | kgCO₂/kWh |
| 年减碳量 | {{光伏年减碳量}} | tCO₂ |

# 6. 建材生产及运输阶段碳排放计算

## 6.1 建材生产阶段

建材生产碳排放 = Σ(消耗量 × 排放因子 × (1 - 回收率))

| 建材类别 | 消耗量 | 单位 | 排放因子 | 回收率(%) | 碳排放(tCO₂e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 | {{钢筋消耗量}} | t | 2.033 tCO₂e/t | 90 | {{钢筋碳排放}} |
| 混凝土 | {{混凝土消耗量}} | m³ | 0.320 tCO₂e/m³ | 30 | {{混凝土碳排放}} |
| 围护建材 | {{围护建材消耗量}} | 按需 | 按类型 | 按需 | {{围护建材碳排放}} |
| 装饰材料 | {{装饰材料消耗量}} | 按需 | 按类型 | 按需 | {{装饰材料碳排放}} |
| 安装材料 | {{安装材料消耗量}} | 按需 | 按类型 | 按需 | {{安装材料碳排放}} |
| 建材生产合计 |  |  |  |  | {{建材生产总碳排放}} |

## 6.2 建材运输阶段

建材运输碳排放 = Σ(运输量 × 运输距离 × 运输排放因子)

| 建材 | 运输量(t) | 距离(km) | 运输方式 | 排放因子 | 碳排放(tCO₂e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 | {{钢筋运输量}} | {{钢筋运输距离}} | 公路重载 | 0.0697 | {{钢筋运输碳排放}} |
| 混凝土 | {{混凝土运输量}} | {{混凝土运输距离}} | 商砼罐车 | 0.0712 | {{混凝土运输碳排放}} |
| 其他材料 | {{其他材料运输量}} | {{其他材料运输距离}} | 公路综合 | 0.0667 | {{其他运输碳排放}} |
| 建材运输合计 |  |  |  |  | {{建材运输总碳排放}} |

# 7. 建造及拆除阶段碳排放计算

## 7.1 土方及结构工程

| 工程类别 | 工程量 | 单位 | 能耗系数(kWh/单位) | 碳排放(tCO₂e) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方开挖 | {{土方开挖量}} | m³ | 5.5 | {{土方开挖碳排放}} |
| 土方回填 | {{土方回填量}} | m³ | 3.2 | {{土方回填碳排放}} |
| 基础混凝土 | {{基础混凝土量}} | m³ | 35 | {{基础混凝土碳排放}} |
| 柱梁板混凝土 | {{柱梁板混凝土量}} | m³ | 40 | {{柱梁板碳排放}} |
| 钢筋制作安装 | {{结构钢筋量}} | t | 120 | {{结构钢筋碳排放}} |
| 土方及结构工程合计 |  |  |  | {{土方结构总碳排放}} |

## 7.2 装饰装修及机电安装

| 工程类别 | 工程量 | 单位 | 能耗系数(kWh/单位) | 碳排放(tCO₂e) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体工程 | {{砌体工程量}} | m³ | 15 | {{砌体碳排放}} |
| 外墙保温 | {{外墙保温面积}} | m² | 2.5 | {{外墙保温碳排放}} |
| 内墙装饰 | {{内墙装饰面积}} | m² | 1.8 | {{内墙碳排放}} |
| 楼地面工程 | {{楼地面面积}} | m² | 2.2 | {{楼地面碳排放}} |
| 给排水系统 | {{给排水项数}} | 项 | 5000 | {{给排水碳排放}} |
| 电气系统 | {{电气项数}} | 项 | 8000 | {{电气碳排放}} |
| 暖通系统 | {{暖通项数}} | 项 | 12000 | {{暖通碳排放}} |
| 装饰装修及机电合计 |  |  |  | {{装饰机电总碳排放}} |

## 7.3 拆除阶段

| 拆除项目 | 工程量 | 单位 | 能耗系数(kWh/单位) | 碳排放(tCO₂e) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工拆除 | {{人工拆除面积}} | m² | 8 | {{人工拆除碳排放}} |
| 机械拆除 | {{机械拆除面积}} | m² | 25 | {{机械拆除碳排放}} |
| 垃圾外运 | {{垃圾外运量}} | t | 15 | {{垃圾外运碳排放}} |
| 拆除工程合计 |  |  |  | {{拆除总碳排放}} |

# 8. 水资源与废弃物碳排放

## 8.1 水资源消耗

| 用水类型 | 年用水量(m³) | 供水能耗(kWh/m³) | 碳排放(tCO₂) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | {{生活用水量}} | 0.35 | {{生活用水碳排放}} |
| 空调补水 | {{空调补水量}} | 0.35 | {{空调补水碳排放}} |
| 绿化灌溉 | {{绿化灌溉量}} | 0.35 | {{绿化灌溉碳排放}} |
| 水资源合计 |  |  | {{水资源总碳排放}} |

## 8.2 废弃物处理

| 废弃物类型 | 年产生量(t) | 处理排放因子(kgCO₂/t) | 碳排放(tCO₂) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾填埋 | {{生活垃圾量}} | 350 | {{生活垃圾碳排放}} |
| 餐厨垃圾 | {{餐厨垃圾量}} | -80 | {{餐厨垃圾碳排放}} |
| 可回收物 | {{可回收物量}} | -800 | {{可回收物碳排放}} |
| 建筑垃圾 | {{建筑垃圾量}} | 15 | {{建筑垃圾碳排放}} |
| 废弃物合计 |  |  | {{废弃物总碳排放}} |

# 9. 绿地碳汇与隐含碳排放

## 9.1 绿地碳汇

建筑年碳汇 = Σ(绿化面积 × 碳汇系数)

| 碳汇类型 | 面积(m²) | 碳汇系数[kgCO₂/(m²·a)] | 年碳汇量(tCO₂) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木绿地 | {{乔木绿地面积}} | 2.5 | {{乔木碳汇}} |
| 灌木绿地 | {{灌木绿地面积}} | 1.2 | {{灌木碳汇}} |
| 草坪 | {{草坪面积}} | 0.5 | {{草坪碳汇}} |
| 屋顶绿化 | {{屋顶绿化面积}} | 1.8 | {{屋顶碳汇}} |
| 垂直绿化 | {{垂直绿化面积}} | 1.5 | {{垂直碳汇}} |
| 建筑年碳汇总计 |  |  | {{绿地碳汇总计}} |

## 9.2 隐含碳排放

隐含碳年化 = Σ(设备数量 × 碳排放因子 / 使用寿命)

| 资产类别 | 数量 | 单位 | 碳排放因子 | 使用寿命(年) | 年碳排放(tCO₂e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公桌 | {{办公桌数量}} | 套 | 85 kgCO₂e/套 | 10 | {{办公桌隐含碳}} |
| 电脑 | {{电脑数量}} | 台 | 250 kgCO₂e/台 | 5 | {{电脑隐含碳}} |
| 空调 | {{空调数量}} | 台 | 450 kgCO₂e/台 | 10 | {{空调隐含碳}} |
| 隐含碳合计 |  |  |  |  | {{隐含碳年排放}} |

# 10. 碳排放汇总与强度分析

## 10.1 全生命周期碳排放汇总

| 排放阶段 | 碳排放量(tCO₂e) | 单位面积(kgCO₂e/m²) | 占比(%) | 来源工作表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建材生产阶段 | {{建材生产碳排放}} | {{建材生产单位面积}} | {{建材生产占比}} | 24-28表 |
| 建材运输阶段 | {{建材运输碳排放}} | {{建材运输单位面积}} | {{建材运输占比}} | 29表 |
| 土方及结构工程 | {{土方结构碳排放}} | {{土方结构单位面积}} | {{土方结构占比}} | 30-31表 |
| 装饰装修及机电 | {{装饰机电碳排放}} | {{装饰机电单位面积}} | {{装饰机电占比}} | 32-33表 |
| 拆除工程 | {{拆除碳排放}} | {{拆除单位面积}} | {{拆除占比}} | 34表 |
| 运行阶段 | {{运行阶段碳排放}} | {{运行单位面积}} | {{运行占比}} | 05-22表 |
| 水资源与废弃物 | {{水废弃物碳排放}} | {{水废弃物单位面积}} | {{水废弃物占比}} | 35表 |
| 隐含碳排放 | {{隐含碳排放}} | {{隐含碳单位面积}} | {{隐含碳占比}} | 37表 |
| 减：绿地碳汇 | {{绿地碳汇}} | {{碳汇单位面积}} | {{碳汇占比}} | 36表(负值) |
| 建筑全生命周期总计 | {{全生命周期总碳排放}} | {{全生命周期单位面积}} | 100% | 38表 |

## 10.2 碳排放强度指标

| 指标名称 | 计算值 | 单位 | 国家标准限额 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位面积建材生产碳排放 | {{建材生产强度}} | kgCO₂e/m² | <200 | {{建材生产达标}} |
| 单位面积运行阶段碳排放 | {{运行阶段强度}} | kgCO₂e/(m²·a) | <75 | {{运行阶段达标}} |
| 单位面积全生命周期碳排放 | {{全生命周期强度}} | kgCO₂e/m² | <850 | {{全生命周期达标}} |
| 人均运行阶段碳排放 | {{人均碳排放}} | tCO₂/(人·a) | <5.0 | {{人均达标}} |
| 碳排放强度等级 | {{碳排放等级}} | 级 | - | □优秀 □良好 □合格 □不合格 |

# 11. 减排措施与建议

（暖通空调系统优化）

提高冷热源设备能效，选用能效等级1级设备

优化系统运行策略，避免能源浪费

加强建筑围护结构保温，降低冷热负荷

推广使用变频技术和智能控制系统

（生活热水系统节能）

优先采用太阳能热水系统

提高热水管道保温性能，降低热损失

推广使用节水器具，减少热水消耗

（照明系统节能）

全面采用LED等高效光源

推广智能照明控制系统，实现分区、分时控制

充分利用自然采光，减少人工照明时间

（可再生能源利用）

扩大光伏发电系统装机容量

推广地源热泵系统应用

提高可再生能源在总能耗中的占比

（绿色建材采购）

优先选用绿色建材认证产品

提高再生材料使用比例

减少建材运输距离，优先就地取材

# 12. 核算结论

## 12.1 核算结果总结

经核算，本建筑全生命周期碳排放情况如下：

建筑全生命周期碳排放总量为 {全生命周期总碳排放} tCO₂e。

其中，运行阶段碳排放 {运行阶段碳排放} tCO₂e，占比 {运行占比}%。

建材生产及运输阶段碳排放 {建材生产运输碳排放} tCO₂e，占比 {建材生产运输占比}%。

建造及拆除阶段碳排放 {建造拆除碳排放} tCO₂e，占比 {建造拆除占比}%。

单位面积碳排放强度为 {全生命周期强度} kgCO₂e/m²。

人均碳排放强度为 {人均碳排放} tCO₂e/(人·a)。

可再生能源减碳量为 {可再生能源减碳量} tCO₂e，占总排放的 {可再生能源占比}%。

## 12.2 碳排放等级评定

根据核算结果，本建筑碳排放强度等级评定为：{{碳排放等级}}

□ 优秀：单位面积碳排放低于国家先进标准限额
□ 良好：单位面积碳排放低于国家现行标准限额
□ 合格：单位面积碳排放满足国家现行标准限额
□ 不合格：单位面积碳排放超过国家现行标准限额

## 12.3 持续改进建议

为持续降低建筑碳排放，建议采取以下措施：

1. 建立碳排放监测平台，实现能耗数据实时监测和分析

2. 定期开展能源审计，识别节能潜力点

3. 制定碳排放削减计划，明确目标和时间表

4. 加强建筑使用人员节能意识培训

5. 推进碳排放权交易，利用市场机制降低碳排放

6. 探索碳中和路径，通过购买碳抵消实现建筑碳中和

# 附录A：计算参数表

## A.1 室内设计参数

| 参数 | 数值 | 单位 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季室内设计温度 | 26 | °C | GB 50189 |
| 冬季室内设计温度 | 20 | °C | GB 50189 |
| 夏季室内相对湿度 | 65 | % | GB 50189 |
| 人均新风量 | 30 | m³/(h·人) | GB 50189 |
| 办公室照明标准 | 500 | lux | GB 50034 |

# 附录B：能源碳排放因子表

| 能源类型 | 单位 | 碳排放因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | kWh | 0.5836 kgCO₂/kWh | 区域电网 |
| 天然气 | m³ | 2.184 kgCO₂/m³ | GB/T 51366-2019 |
| 集中供热 | GJ | 0.11 tCO₂/GJ | JS/T 303-2026 |
| 汽油 | L | 2.179 kgCO₂/L | JS/T 303-2026 |
| 柴油 | L | 2.718 kgCO₂/L | JS/T 303-2026 |

# 附录C：建材碳排放因子表

| 建材名称 | 单位 | 碳排放因子 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋(HRB400) | t | 2.033 tCO₂e/t | 90% |
| 混凝土(C30) | m³ | 0.320 tCO₂e/m³ | 30% |
| 加气混凝土砌块 | m³ | 0.225 tCO₂e/m³ | 30% |
| XPS保温板 | m³ | 0.095 tCO₂e/m³ | 0% |
| 玻璃（Low-E中空） | m² | 0.015 tCO₂e/m² | 80% |
| 铝合金门窗 | m² | 0.025 tCO₂e/m² | 90% |
| 花岗岩 | m² | 0.038 tCO₂e/m² | 50% |
| 瓷砖 | m² | 0.012 tCO₂e/m² | 30% |
| 电缆（铜芯） | m | 0.002 tCO₂e/m | 95% |

注：以上碳排放因子数据为缺省值，如有经第三方审核的建材碳足迹数据，应优先采用实测数据。

# 报告签署页

| 编制人 | ________________ |
| --- | --- |
| 审核人 | ________________ |
| 批准人 | ________________ |
| 编制单位（盖章） |  |
| 日 期 | ______年____月____日 |