公共建筑碳排放计算报告

基于GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》
基于JS/T 303-2026《公共机构碳排放核算指南》

| 项目名称： | __________________________ |
| --- | --- |
| 建筑地址： | __________________________ |
| 建筑类型： | □办公 □商业 □医院 □学校 □酒店 □其他 |
| 建筑面积： | __________ m² |
| 计算年度： | __________年 |
| 编制单位： | __________________________ |
| 审 核 人： | __________________________ |
| 编制日期： | ______年____月____日 |

# 目 录

1. 概述

2. 核算依据与标准

3. 项目基本信息

4. 核算边界与范围

5. 运行阶段碳排放计算

5.1 能源消耗汇总

5.2 暖通空调系统

5.3 生活热水系统

5.4 照明系统

5.5 电梯系统

5.6 可再生能源系统

6. 建材生产及运输阶段碳排放计算

6.1 建材生产阶段

6.2 建材运输阶段

7. 建造及拆除阶段碳排放计算

7.1 建造阶段

7.2 拆除阶段

8. 碳排放汇总与强度分析

9. 减排措施与建议

10. 核算结论

附录A：计算参数表

附录B：能源碳排放因子表

附录C：建材碳排放因子表

# 1. 概述

## 1.1 编制目的

为贯彻国家有关应对气候变化和节能减排的方针政策，规范公共建筑碳排放计算方法，节约资源，保护环境，特编制本碳排放计算报告。本报告旨在全面核算建筑在全生命周期内（包括建材生产及运输、建造及拆除、运行阶段）产生的温室气体排放，为建筑节能减排和低碳运行提供科学依据。

## 1.2 适用范围

本报告适用于新建、扩建和改建的民用建筑的运行、建造及拆除、建材生产及运输阶段的碳排放计算。本报告针对公共建筑类型，包括办公建筑、商业建筑、医院、学校、酒店等。

## 1.3 报告编制说明

本报告采用Excel计算表格与Word报告联动的方式编制。Excel计算表格中包含详细的计算公式和参数取值依据，Word报告为最终核算结果的呈现。当Excel中的数据发生变化时，Word报告中的相关数据将自动更新，确保数据的一致性和准确性。

# 2. 核算依据与标准

## 2.1 主要标准

GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》

JS/T 303-2026《公共机构碳排放核算指南》

GB/T 24040《环境管理 生命周期评价 原则与框架》

GB/T 24044《环境管理 生命周期评价 要求与指南》

GB 50189《公共建筑节能设计标准》

GB 50555《民用建筑节水设计标准》

GB 50034《建筑照明设计标准》

## 2.2 核算原则

根据JS/T 303-2026，公共机构碳排放核算遵循以下原则：

完整性原则：覆盖本单位所发生的所有化石燃料燃烧产生的二氧化碳直接排放，以及消耗外购电力、热力蕴含的二氧化碳间接排放。

一致性原则：使用标准规定的核算方法，保持各级各类公共机构在不同年度核算方法一致，具备可比性。

准确性原则：准确计量各类化石燃料及外购电力、热力消耗量，确保核算结果真实反映碳排放实际情况。

## 2.3 温室气体种类

根据《IPCC国家温室气体清单指南》，本核算包含以下温室气体：

二氧化碳（CO₂）

甲烷（CH₄）

氧化亚氮（N₂O）

氢氟碳化物（HFCs）

全氟化碳（PFCs）

六氟化硫（SF₆）

# 3. 项目基本信息

## 3.1 建筑基本信息

| 项目名称 |  | 建筑类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  | 结构类型 |  |
| 建筑面积 | m² | 建筑高度 | m |
| 地上面积 | m² | 地下面积 | m² |
| 地上层数 | 层 | 地下层数 | 层 |
| 竣工年份 | 年 | 计算年度 | 年 |
| 使用人数 | 人 | 年运行天数 | 天 |
| 绿地面积 | m² | 绿地率 | % |
| 年用电量 | kWh | 年用气量 | m³ |
| 年用热量 | GJ | 可再生能源系统 |  |

# 4. 核算边界与范围

## 4.1 核算边界

根据GB/T 51366-2019第3.0.1条，本核算以单栋建筑（或建筑群）为计算对象。核算边界涵盖以下三个阶段：

（建材生产及运输阶段）建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑构件和部品等主要建材的生产过程碳排放和运输过程碳排放。

（建造及拆除阶段）完成各分部分项工程施工产生的碳排放和各项措施项目实施过程产生的碳排放，以及人工拆除和使用小型机具机械拆除使用的机械设备消耗的各种能源动力产生的碳排放。

（运行阶段）暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量和减碳量。

## 4.2 核算范围

根据JS/T 303-2026，公共机构碳排放核算范围主要包括：

化石燃料燃烧排放：煤炭、天然气、汽油、柴油和液化石油气等化石燃料在各种类型的固定和移动燃烧设备中发生氧化燃烧所产生的碳排放。

消耗外购电力蕴含的排放：公共机构办公及运行过程中消耗的外购电力所对应的碳排放；新能源公务用车外购电力所对应的碳排放。

消耗外购热力蕴含的排放：公共机构实际购入并消耗的热力用量所对应的碳排放。

## 4.3 排除项

公共机构向居民、商户等转供电所对应的碳排放不纳入核算范围。

公共机构分布式光伏发电系统产生的自发自用电力不纳入碳排放核算范围。

公共机构外购的绿电直连电力消费量纳入碳排放核算，电力排放因子按0计。

建造阶段使用的办公用房、生活用房和材料库房等临时设施的施工和拆除可不计入。

# 5. 运行阶段碳排放计算

根据GB/T 51366-2019第4章和JS/T 303-2026第6章，运行阶段碳排放计算应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源等系统在建筑运行期间的碳排放量。

## 5.1 能源消耗汇总

建筑运行阶段各类能源消耗量汇总如下表：

| 能源类型 | 年消耗量 | 单位 | 折标准煤(tce) | 碳排放因子 | 碳排放量(tCO₂) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | ________ | kWh | ________ | 0.5836 tCO₂/MWh | ________ |
| 天然气 | ________ | m³ | ________ | 2.184 kgCO₂/m³ | ________ |
| 集中供热 | ________ | GJ | ________ | 0.11 tCO₂/GJ | ________ |
| 汽油 | ________ | L | ________ | 2.179 kgCO₂/L | ________ |
| 柴油 | ________ | L | ________ | 2.718 kgCO₂/L | ________ |
| 液化石油气 | ________ | kg | ________ | 3.166 kgCO₂/kg | ________ |
| 其他能源 | ________ |  | ________ | ________ | ________ |
| 合计 |  |  | ________ |  | ________ |

注：碳排放因子数据来源于JS/T 303-2026附录A和GB/T 51366-2019附录A。

## 5.2 暖通空调系统

### 5.2.1 系统参数

| 年累计冷负荷 | ________ kWh | 按月平均方法计算 |
| --- | --- | --- |
| 年累计热负荷 | ________ kWh | 按月平均方法计算 |
| 冷源系统能效比(COP) | ________ | 设计文件 |
| 热源系统效率 | ________ % | 设计文件 |
| 制冷剂类型 | ________ | R22/R410A等 |
| 制冷剂GWP值 | ________ | IPCC AR5数据 |

### 5.2.2 碳排放计算

根据GB/T 51366-2019第4.2.13条，暖通空调系统中由于制冷剂使用而产生的温室气体排放，应按下式计算：

Cr = mr / ye × GWPr / 1000

式中：

Cr —— 建筑使用制冷剂产生的碳排放量（tCO₂e/a）

mr —— 设备的制冷剂充注量（kg/台）

ye —— 设备使用寿命（a）

GWPr —— 制冷剂r的全球变暖潜值

制冷剂年碳排放量：________ tCO₂e

## 5.3 生活热水系统

生活热水系统年耗热量应按下式计算：

Qr = 4.187 × m × qr × ρr × (tr - t1) × T / 1000

式中：

Qr —— 生活热水年耗热量（kWh/a）

m —— 用水计算单位数（人数或床位数）

qr —— 热水用水定额（L/人），按GB50555确定

ρr —— 热水密度（kg/L）

tr —— 设计热水温度（°C）

t1 —— 设计冷水温度（°C）

T —— 年生活热水使用小时数（h）

生活热水系统年碳排放量：________ tCO₂e

## 5.4 照明系统

照明系统无光电自动控制系统时，其能耗计算应按下式计算：

El = Σ(Pi,j × Ai × ti,j) / 1000 + 24 × Pp × A / 1000

式中：

El —— 照明系统年能耗（kWh/a）

Pi,j —— 第j日第i个房间照明功率密度值（W/m²）

Ai —— 第i个房间照明面积（m²）

ti,j —— 第j日第i个房间照明时间（h）

Pp —— 应急灯照明功率密度（W/m²）

A —— 建筑面积（m²）

照明系统年碳排放量：________ tCO₂e

## 5.5 电梯系统

电梯系统能耗应按下式计算：

Ee = (3.6 × P × ta × V × W + Estandby × ts) / 1000

式中：

Ee —— 年电梯能耗（kWh/a）

P —— 特定能量消耗（mWh/kgm）

ta —— 电梯年平均运行小时数（h）

V —— 电梯速度（m/s）

W —— 电梯额定载重量（kg）

Estandby —— 电梯待机时能耗（W）

ts —— 电梯年平均待机小时数（h）

电梯系统年碳排放量：________ tCO₂e

## 5.6 可再生能源系统

### 5.6.1 光伏系统

光伏系统的年发电量可按下式计算：

Epv = I × KE × (1 - KS) × Ap

式中：

Epv —— 光伏系统的年发电量（kWh）

I —— 光伏电池表面的年太阳辐射照度（kWh/m²）

KE —— 光伏电池的转换效率（%）

KS —— 光伏系统的损失效率（%）

Ap —— 光伏系统光伏面板净面积（m²）

光伏系统年发电量：________ kWh

光伏系统年减碳量：________ tCO₂e

### 5.6.2 太阳能热水系统

太阳能热水系统提供能量可按下式计算：

Qs,a = Ac × JT × (1 - ηL) × ηcd / 3.6

太阳能热水系统年供热量：________ kWh

太阳能热水系统年减碳量：________ tCO₂e

# 6. 建材生产及运输阶段碳排放计算

## 6.1 一般规定

根据GB/T 51366-2019第6章，建材碳排放应包含建材生产阶段及运输阶段的碳排放，并应按现行国家标准《环境管理生命周期评价原则与框架》GB/T24040、《环境管理生命周期评价要求与指南》GB/T24044计算。

## 6.2 建材生产阶段

建材生产阶段碳排放应按下式计算：

Csc = Σ(Mi × Fi)

式中：

Csc —— 建材生产阶段碳排放（kgCO₂e）

Mi —— 第i种主要建材的消耗量

Fi —— 第i种主要建材的碳排放因子（kgCO₂e/单位建材数量）

主要建材消耗量及碳排放计算如下表：

| 序号 | 建材名称 | 消耗量 | 单位 | 碳排放因子 | 碳排放量(tCO₂e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | ________ | t | 2.033 tCO₂e/t | ________ |
| 2 | 混凝土 | ________ | m³ | 0.320 tCO₂e/m³ | ________ |
| 3 | 普通砖 | ________ | 千块 | 0.270 tCO₂e/千块 | ________ |
| 4 | 加气混凝土砌块 | ________ | m³ | 0.225 tCO₂e/m³ | ________ |
| 5 | 玻璃 | ________ | m² | 0.015 tCO₂e/m² | ________ |
| 6 | 保温板(XPS) | ________ | m³ | 0.095 tCO₂e/m³ | ________ |
| 7 | 花岗岩 | ________ | m² | 0.038 tCO₂e/m² | ________ |
| 8 | 涂料 | ________ | kg | 0.003 tCO₂e/kg | ________ |
| 9 | 瓷砖 | ________ | m² | 0.012 tCO₂e/m² | ________ |
| 10 | 电缆 | ________ | m | 0.002 tCO₂e/m | ________ |
|  | 合计 |  |  |  | ________ |

建材生产阶段碳排放总计：________ tCO₂e

## 6.3 建材运输阶段

建材运输阶段碳排放应按下式计算：

Cys = Σ(Mi × Di × Ti)

式中：

Cys —— 建材运输过程碳排放（kgCO₂e）

Mi —— 第i种主要建材的消耗量（t）

Di —— 第i种建材平均运输距离（km）

Ti —— 第i种建材的运输方式下，单位重量运输距离的碳排放因子[kgCO₂e/(t·km)]

建材运输阶段碳排放总计：________ tCO₂e

# 7. 建造及拆除阶段碳排放计算

## 7.1 建筑建造阶段

建筑建造阶段的碳排放量应按下式计算：

CJZ = Σ(Ejz,i × EFi) / A

式中：

CJZ —— 建筑建造阶段单位建筑面积的碳排放量（kgCO₂/m²）

Ejz,i —— 建筑建造阶段第i种能源总用量（kWh或kg）

EFi —— 第i类能源的碳排放因子（kgCO₂/kWh或kgCO₂/kg）

A —— 建筑面积（m²）

建造阶段主要分部分项工程碳排放计算如下：

| 序号 | 分部分项工程 | 能源用量(kWh) | 碳排放量(kgCO₂) | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | ________ | ________ | ________ |
| 2 | 基础工程 | ________ | ________ | ________ |
| 3 | 钢筋工程 | ________ | ________ | ________ |
| 4 | 混凝土工程 | ________ | ________ | ________ |
| 5 | 砌体工程 | ________ | ________ | ________ |
| 6 | 装饰装修工程 | ________ | ________ | ________ |
| 7 | 机电安装工程 | ________ | ________ | ________ |
| 8 | 脚手架及模板 | ________ | ________ | ________ |
|  | 合计 | ________ | ________ | 100% |

建造阶段碳排放总计：________ kgCO₂（________ tCO₂e）

单位面积建造阶段碳排放：________ kgCO₂/m²

## 7.2 建筑拆除阶段

建筑拆除阶段的碳排放量应按下式计算：

CCC = Σ(Ecc,i × EFi) / A

拆除阶段碳排放总计：________ kgCO₂（________ tCO₂e）

单位面积拆除阶段碳排放：________ kgCO₂/m²

# 8. 碳排放汇总与强度分析

## 8.1 全生命周期碳排放汇总

| 阶段 | 碳排放量(tCO₂e) | 单位面积碳排放(kgCO₂e/m²) | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 建材生产阶段 | ________ | ________ | ________ |
| 2. 建材运输阶段 | ________ | ________ | ________ |
| 3. 建造阶段 | ________ | ________ | ________ |
| 4. 拆除阶段 | ________ | ________ | ________ |
| 建材生产及运输小计 | ________ | ________ | ________ |
| 建造及拆除小计 | ________ | ________ | ________ |
| 5. 运行阶段-电力 | ________ | ________ | ________ |
| 6. 运行阶段-化石燃料 | ________ | ________ | ________ |
| 建筑全生命周期碳排放总计 | ________ | ________ | 100% |

## 8.2 碳排放强度指标

| 指标名称 | 计算值 | 单位 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积建材生产碳排放 | ________ | kgCO₂e/m² | 国内平均水平 |
| 单位面积运行阶段碳排放 | ________ | kgCO₂e/(m²·a) | 公共建筑限额 |
| 单位面积全生命周期碳排放 | ________ | kgCO₂e/m² | 国家标准 |
| 人均运行阶段碳排放 | ________ | tCO₂e/(人·a) | 公共机构限额 |
| 碳排放强度等级 | ________ |  | □优秀 □良好 □合格 □不合格 |

# 9. 减排措施与建议

## 9.1 运行阶段减排措施

（暖通空调系统优化）

提高冷热源设备能效，选用能效等级1级设备

优化系统运行策略，避免能源浪费

加强建筑围护结构保温，降低冷热负荷

推广使用变频技术和智能控制系统

（生活热水系统节能）

优先采用太阳能热水系统

提高热水管道保温性能，降低热损失

推广使用节水器具，减少热水消耗

（照明系统节能）

全面采用LED等高效光源

推广智能照明控制系统，实现分区、分时控制

充分利用自然采光，减少人工照明时间

（电梯系统节能）

选用节能型电梯，采用变频调速技术

优化电梯群控策略，减少待机能耗

推广使用能量回馈装置

（增加可再生能源利用）

扩大光伏发电系统装机容量

推广地源热泵系统应用

提高可再生能源在总能耗中的占比

## 9.2 建材采购优化

根据GB/T 51366-2019第6.2.5条，当使用再生原料时，应按其所替代的初生原料的碳排放的50%计算；建筑建造和拆除阶段产生的可再生建筑废料，可按其可替代的初生原料的碳排放的50%计算，并应从建筑碳排放中扣除。

## 9.3 碳汇系统建设

加强建筑周边绿化建设，提高绿地率和绿化覆盖率，增加建筑碳汇量，抵消部分碳排放。建议：

提高绿地率至30%以上

选择固碳能力强的乡土树种

推广立体绿化和屋顶绿化

# 10. 核算结论

## 10.1 核算结果总结

经核算，本建筑全生命周期碳排放情况如下：

建筑全生命周期碳排放总量为 ________ tCO₂e。

其中，运行阶段碳排放 ________ tCO₂e，占比 ________%。

建材生产及运输阶段碳排放 ________ tCO₂e，占比 ________%。

建造及拆除阶段碳排放 ________ tCO₂e，占比 ________%。

单位面积碳排放强度为 ________ kgCO₂e/m²。

人均碳排放强度为 ________ tCO₂e/(人·a)。

可再生能源减碳量为 ________ tCO₂e，占总排放的 ________%。

## 10.2 碳排放等级评定

根据核算结果，本建筑碳排放强度等级评定为：________

□ 优秀：单位面积碳排放低于国家先进标准限额
□ 良好：单位面积碳排放低于国家现行标准限额
□ 合格：单位面积碳排放满足国家现行标准限额
□ 不合格：单位面积碳排放超过国家现行标准限额

## 10.3 持续改进建议

为持续降低建筑碳排放，建议采取以下措施：

1. 建立碳排放监测平台，实现能耗数据实时监测和分析

2. 定期开展能源审计，识别节能潜力点

3. 制定碳排放削减计划，明确目标和时间表

4. 加强建筑使用人员节能意识培训

5. 推进碳排放权交易，利用市场机制降低碳排放

6. 探索碳中和路径，通过购买碳抵消实现建筑碳中和

# 附录A：计算参数表

## A.1 建筑运行参数

参照GB/T 51366-2019附录B，建筑运行特征参数如下：

| 房间类型 | 夏季设计温度(°C) | 冬季设计温度(°C) | 设计照度(lux) | 人均新风量[m³/(h·人)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 26 | 20 | 500 | 30 |
| 会议室 | 26 | 20 | 300 | 30 |
| 大堂门厅 | 26 | 20 | 300 | 20 |
| 地下车库 | 26 | 18 | 75 | - |
| 走廊 | 26 | 18 | 150 | - |
| 设备用房 | 26 | 18 | 150 | 30 |
| 库房 | 26 | 18 | 0 | 0 |

# 附录B：能源碳排放因子表

参照GB/T 51366-2019附录A和JS/T 303-2026附录A，主要能源碳排放因子如下：

| 能源类型 | 单位 | 低位热值 | 单位热值CO₂排放因子 | 折算后排放因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | kWh | - | 0.5836 kgCO₂/kWh | 0.5836 kgCO₂/kWh |
| 天然气 | m³ | 38931 kJ/m³ | 56.1 tCO₂/TJ | 2.184 kgCO₂/m³ |
| 汽油 | L | 43070 kJ/kg | 69.3 tCO₂/TJ | 2.179 kgCO₂/L |
| 柴油 | L | 42652 kJ/kg | 74.1 tCO₂/TJ | 2.718 kgCO₂/L |
| 液化石油气 | kg | 50179 kJ/kg | 63.1 tCO₂/TJ | 3.166 kgCO₂/kg |
| 集中供热 | GJ | - | 0.11 tCO₂/GJ | 0.11 tCO₂/GJ |
| 其他能源1 |  |  |  |  |
| 其他能源2 |  |  |  |  |

# 附录C：建材碳排放因子表

参照GB/T 51366-2019附录D，主要建材碳排放因子如下：

| 序号 | 建材名称 | 单位 | 碳排放因子(kgCO₂e/单位) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | t | 2033 |
| 2 | 混凝土(C30) | m³ | 320 |
| 3 | 预应力混凝土 | m³ | 350 |
| 4 | 普通砖 | 千块 | 270 |
| 5 | 加气混凝土砌块 | m³ | 225 |
| 6 | 玻璃（中空Low-E） | m² | 15 |
| 7 | 保温板(XPS) | m³ | 95 |
| 8 | 花岗岩 | m² | 38 |
| 9 | 涂料 | kg | 3 |
| 10 | 瓷砖 | m² | 12 |
| 11 | 电缆 | m | 2 |
| 12 | 管材(钢管) | t | 2100 |
| 13 | 防水卷材 | m² | 4 |
| 14 | 木材 | m³ | 120 |
| 15 | 其他建材 |  |  |

注：以上碳排放因子数据为缺省值，如有经第三方审核的建材碳足迹数据，应优先采用实测数据。

# 报告签署页

| 编制人 | ________________ |
| --- | --- |
| 审核人 | ________________ |
| 批准人 | ________________ |
| 编制单位（盖章） |  |
| 日 期 | ______年____月____日 |